公寓4#5#6#楼教工宿舍弱电建设方案

一.项目基本情况

根据学校整体规划，对公寓4#、5#、6#楼进行整体改造升级，改造完成后：

1.各类房间数量：单人间92间，双人间393间，共485间，具体以建设图纸为准；

2.光缆资源情况：此次项目光缆需重新铺设；

3.无线网情况：学校目前无线控制器型号为2台锐捷RG-WS6816。

二.建设需求

技术路线：本次建设采用全光网络， 2芯单模皮线光缆入室；

带宽要求：全并发单室入户上下行带宽≥500M；

室内布线：从墙上信息箱接入网络信息点到工位,采用明线布线；

弱电间：三栋公寓楼共用一个弱电间（弱电间位于4#楼），其中设置机柜3台，用于放置交换设备、光纤配线架等，要求所有光缆端接在配线架上；

建筑群光缆：重新铺设光缆，新铺设光缆不低于48芯，光缆连接公寓4#楼和信息中心机房，光缆需要端接到光纤配线架；

无线设备本地供电，要求全面支持WIFI7；

根据需求，配置无线控制器(按需)和AP设备的授权；

三.设备参数需求

1.概述

为了证明产品的成熟、稳定、可靠，要求投标的网络设备必须在市场上有两年以上应用成功案例，并要求提供此案例；要求交换产品在安徽地区高校校园网有两年以上的大规模应用成功案例。

本次设备的选择范围为：华为、华三、锐捷或同等品牌，所有主机及配件必须为厂商原装，不低于三年质保，以便与原校园网更好的融合。

- 参数需求

| 序号 | 设备名称 | 配置要求及技术要求 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚设备 | 1、满足全并发单室入户上下行带宽≥500M的需求，各投标单位自行选择配置，投标时需明确产品参数； 2、设备须保留必要冗余（采用主控冗余或设备堆叠等方式）、设备电源须1+1冗余。 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 各家自定 | 安装于中心机房 |
| 2 | 光分设备 | 满足全并发单室入户上下行带宽≥500M的需求，各投标单位自行选择配置，投标时需明确产品参数 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 各家自定 | 安装于公寓4#楼机房 |
| 3 | 配套光模块 | 满足全并发单室入户上下行带宽≥500M的需求，各投标单位自行选择配置，投标时需明确产品参数 | 华为、华三、锐捷 | 台 | 各家自定 |  |
| 4 | 管理软件及授权 | 配置相应设备管理授权 | 华为、华三、锐捷 | 项 | 各家自定 | 运行环境由甲方提供 |
| 5 | 无线AP | 1.采用双频四流设计，支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be工作模式； 2.整机接入速率不低于3.57Gbps，不低于1个100/1000M/2.5G上行接口，不低于2个100/1000M下行电口； 3.内置智能天线； 4.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。 5.采用本地供电，报价中包含本地供电模块。 | 华为、华三、锐捷 | 个 | 490 | 备用5个 |
| 6 | 无线设备授权、无线控制器 | 如投标设备与现有无线控制器品牌不同，则需自行提供无线控制器，新供无线控制器参数： 1.2U盒式设备，不低于8个千兆光电复用口，不低于8个万兆接口、不低于2个40G光口，不低于2个电源插槽 2.不低于5100个可支持管理AP数 ，不低于20000个可配置AP数，不低于120G吞吐量； 3.支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响。 | 华为、华三、锐捷 | 个 | 512 | 数量为推荐数量，授权数满足本次项目即可。具体授权数量，投标报价清单中需明确 |
| 7 | 机柜 | 42U | 图腾、一舟 | 个 | 3 |  |
| 8 | 光缆 | 新建不低于48芯铠装光缆 | 爱普华顿、一舟 | 批 | 1 | 各家根据光分设备自定，沟通公寓4#楼和中心机房 |
| 9 | 光纤配线架 | 24芯 | 爱普华顿、一舟 | 批 | 1 | 各家根据沟通光缆芯数自定 |
| 10 | 双芯单模皮线光缆 | 1.符合标准：YD/T1997.1 2.结构紧凑，小型化、外形呈扁平状，具有柔软性和轻便性，更适宜在小空间场合布放. 3.两侧面独特的V型槽结构设计，使光缆具有更好的抗侧压性能. 4.采用紧包结构，在保证各项性能的前提下，更能有效减少光缆尺寸和重量 5.光纤干式结构，接续过程中无需擦拭纤膏，符合环保要求. 6.光纤等级：G.657A1弯曲不敏感光纤 7.衰减（dB/Km）：≤0.36＠1310nm，≤0.22＠1550nm 8.光纤芯数：2芯 9.加强件：钢丝或非金属 10.护套：LSZH，黑色 11.允许拉伸力：长期≥60N， 短期≥100N 12.允许压扁力：长期≥100N/100mm，短期≥500N/100mm 13.最小弯曲半径：≤10mm | 爱普华顿、一舟 | 批 | 1 | 双芯均需熔接 |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽网线 | 爱普华顿、一舟 | 批 | 1 | 用于连接面板AP和工位信息点 |
| 12 | 六类网络信息模块（含面板） | \ | 爱普华顿、一舟 | 套 | 878 | 含86底盒、模块和面板（双人间2套，单人间1套） |
| 13 | 理线架 | 1U | 爱普华顿、一舟 | 批 | 1 | 用于光缆机柜内理线 |
| 14 | 定制多媒体信息箱 | - 尺寸大小：定制，需覆盖原室内暗装弱电盒（尺寸280*200）； 2.壁厚不低于0.5mm； 3.要求非金属材料； 4.原室内暗装弱电盒提供双孔插座，若无线AP供电模块为三孔，需配置响应的转换插座。 | 定制 | 套 | 485 |  |
| 15 | 线槽 | \ | 国产 | 批 | 1 | 使用PVC线槽 |
| 16 | 辅材 | \ | 国产 | 批 | 1 | 包含水晶头、线缆标签、光纤熔接尾纤、光纤跳线等 |
| 17 | 施工、安装、调试 | \ | 定制 | 项 | 1 |  |